Skala Beaforta

anosiło się na sztorm. Wydarzenia nie szły po jego myśli. Nowych było więcej niż się spodziewał, na pokładzie nie było też żadnej odpowiedniej kryjówki, poza dwoma otworami prowadzącymi pod pokład i drzwiami znajdującymi się pomiędzy schodami na podniesiony pokład rufy. Myślał, które wyjście wybrać, kiedy dostrzegł w oddali to, czego oczekiwał ..."

### Siła wiatru wg skali Beauforta

| siła wiatru |  | m/s | km/h | Mm/h | oznaczenie słowne | żagle na statku |  | działanie wiatru na lądzie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| niższe stopnie | 0 | 0-0,2 | 0-1 | 0-1 | cisza | statek nie słucha steru |  | dym wznosi się pionowo |
|  | 1 | 0,3-1,7 | 2-6 | 2-3 | powiew | statek zaczyna słuchać steru |  | dym lekko zbacza |
|  | 2 | 1,8-3,3 | 7-12 | 4-6 | słaby wiatr | statek niesie wszystkie żagle | 1-2 węzły | ledwie odczuwalny podmuch |
|  | 3 | 3,4-5,2 | 13-18 | 7-10 | łagodny wiatr |  | 3-4 węzły | poruszają się liście |
| średnie stopnie | 4 | 5,3-7,4 | 19-26 | 11-14 | umiarkowany wiatr |  | 5-6 węzły | poruszają się małe gałązki |
|  | 5 | 7,5-9,8 | 27-35 | 15-19 | świeży wiatr | trumsle |  | poruszają się gałęzie, ostre podmuchy |
|  | 6 | 9,9-12,4 | 36-44 | 20-24 | silny wiatr | bombramsle |  | poruszają się konary |
|  | 7 | 12,5-15,2 | 45-54 | 25-30 | bardzo silny wiatr | bramsle |  | mniejsze drzewa poruszają się z pniami |
|  | 8 | 15,3-18,2 | 55-65 | 31-35 | gwałtowny wiatr | marsle górne |  | poruszają sie duże drzewa, utrudnione chodzenie |
| sztormowe stopnie | 9 | 18,3-21,5 | 66-77 | 36-42 | wichura | zrefowane marsle górne |  | wiatr zrywa dachy, łamie silne pnie |
|  | 10 | 21,6-25,1 | 78-90 | 43-48 | silna wichura | dolne m. i zrefowane żagle górne |  | wiatr wyrywa drzewa z korzeniami |
|  | 11 | 25,2-29,0 | 91-104 | 49-56 | gwałtowna wichura | żagle sztormowe |  | silne niszczące działanie wiatru |
|  | 12 | ponad 29 | ponad 104 | ponad 56 | huragan | żaden żagiel nie utrzymuje się na dzewcach |  | druzgocące działanie wiatru |

### Stan morza wg skali Beauforta

| stan morza | stan powierzchni morza | długość fal [m]* | wysokość fal [m]* | siła wiatru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | lustrzana tafla | - | - | 0 |
| 1 | powierzchnia lekko zmarszczona (mała łuskowata fala) | do 5 | 0-0,25 | 1 |
| 2 | fale są krótkie i wyraźne; ich grzbiety o wyglądzie szklistym zaczynają się załamywać | do 15 | 0,25-1 | 2 |
|  |  | do 25 |  | 3 |
| 3 | dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych; łamanie się jal wywołuje krótkotrwałe szmery | do 50 | 0,75-2 | 4 |
| 4 | wyraźne, długie fale, pokryte białą pianą; łamaniu się fal towarzyszy szum | do 75 | 2-4 | 5 |
| 5 | zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, morze szumi | do 100 | 3-6 | 6 |
| 6 | fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego oddalenia | do 135 | 5-7 | 7 |
| 7 | fale coraz dłuższe i bardziej strome, gęsta piana układa się w długie pasma w kierunku wiatru; morze zaczyna huczeć | 150 do 200 | 7 do 10 | 8 |
|  |  |  |  | 9 |
| 8 | tworzą się wysokie góry wodne; cała powierzchnia morza wygląda biało dzięki obfitej pianie łamiących się grzywaczy; morze grzmi | do 250 | ponad 10 | 10 |
| 9 | ogromne fale, tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinieprzestają być widoczne; wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, znacznie osłabiający widoczność | do 300 |  | 11 |
|  | huragan unosi w powietrzu tak wiele pyłu wodnego, że praktycznie nie ma żadnej widoczności | i więcej |  | 12 |

* podane długości i wysokości fal należy traktować jako wartości średnie